DPMP 协议白皮书

Dual-Punch Multi-Path Protocol

双打洞多路径协议

版本 DPMP/1.0    协议文档 · 定位 · 业界对比

# 一、DPMP 是什么

DPMP（Dual-Punch Multi-Path Protocol，双打洞多路径协议）是一个 P2P 连接与传输底层框架。它只做一件事：把字节可靠地从 A 送到 B。开发者提供「服务器 + 房间号」，它返回一条可收发 bytes 的通道；至于这些字节是文件、视频帧还是游戏消息，由上层定义。

关键定位：DPMP 不是「传输协议」，而是「连接框架」。它处于连接层与传输编排层，向上提供统一字节流，向下整合打洞、可靠通道、多路径调度。理解这一点，才能正确看待它与 QUIC、KCP、UDT 等传输协议的关系——它们是 DPMP 可以选用的「传输管道」，而非同层竞品。

# 二、分层架构

| 层 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 协议 | dpmp.protocol | 线格式常量与编解码（两端唯一事实来源，不可配） |
| 连接 | dpmp.link | 发现 / 信令 / 双打洞 / UDP-RTP / 路径调度 / 连接管理 |
| 传输 | dpmp.stream | 统一字节流通道（屏蔽 TCP / UDP-RTP 差异） |
| 配置 | dpmp.config | 调优参数（全可配） |
| 默认 | dpmp.defaults | 默认信令服务器（便利入口，可覆盖） |
| 工具 | dpmp.util | 本机 IP / 子网 / 广播地址 / 设备标识 |

依赖：纯 Python 标准库，零第三方。

# 三、三大核心组件

## 3.1 双打洞协同（Dual-Punch）

DPMP 的独创点之一。先用 UDP 打洞建立可靠控制通道（UDP-RTP），再用该通道作为控制面协调 TCP 打洞。控制面与数据面分离，显著提升 TCP 打洞成功率。

① UDP 打洞 → 建 UDP-RTP 可靠通道

② UDP-RTP 当控制面：

SYNC_REQ/ACK   采样 RTT + 时钟偏移

SYNC_COMMIT    约定 T_go 绝对时刻（两端同刻发起）

PUNCH_ROUND    多轮重试时对齐下一轮

TCP_READY      通知对端 TCP 就绪

PUNCH_FAIL     通知对端已放弃

③ 到 T_go 两端同时 connect 所有候选，谁先通用谁

## 3.2 UDP-RTP 可靠通道

运行在 UDP 之上的应用层可靠字节流协议。12 字节包头（大端）：[1B type][4B seq][4B ack][2B length][1B reserved]。提供丢包重传、乱序重组、滑动窗口、保活、有序交付，向上暴露与 TCP socket 一致的接口。采用共享 socket 模式：一个本地 UDP socket 被多个对端共享，全局接收循环按源地址分发。

## 3.3 梯度冗余多路径（Gradient Redundant Multi-Path）

DPMP 的另一独创点。同一对端维护多条路径，按角色分级调度：

| 角色 | 传数据 | 保活策略 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| hot（热备） | 是 | 最积极，快速感知断线 | 承载传输 |
| warm_safe（保守暖备） | 否 | 硬性钳制不超过协议安全上限 | 热备一断立即接管 |
| warm_loose（宽松暖备） | 否 | 贪心探测到极致，省电 | 最后防线，验证后上位 |

保活采用「软性探测 + 硬性下限」：成功则指数增长逼近 NAT 超时边界，失败则与已知成功值二分收敛；硬性下限 TCP 30s / UDP 15s，保守暖备硬性上限 TCP 3600s / UDP 60s。热备断裂时，保守暖备上位、宽松暖备升级、立即重建补足、跨路径重传未确认部分。

# 四、与业界协议的对比

下表横向对比 DPMP 与业界主流协议。注意：DPMP 是连接框架，QUIC/KCP/UDT 是传输协议，DCUtR 是打洞协议，MPTCP 是内核多路径——层不同，比较时需对应到各自能力维度。

| 协议 | 层次 | 打洞机制 | 穿透成功率 | 传输特性 | 与 DPMP 关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPMP | 连接框架 | 双打洞协同 | 视 NAT | UDP-RTP + 多路径 | 自身 |
| QUIC | 传输层 | 专有打洞扩展 | 约 70% | 低延迟/0-RTT/加密 | 可作 DPMP 传输层 |
| DCUtR | 打洞协议 | RTT 同步打洞 | 约 70% | 只管建立 | 与 DPMP 双打洞同思路 |
| MPTCP | 内核多路径 | 内核级 | — | 多路径聚合 | 与 DPMP 梯度多路径对标 |
| KCP | 传输协议 | 依赖 UDP 打洞 | 同 UDP | 低延迟，多耗带宽 | 可作 DPMP 传输层 |
| UDT | 传输协议 | Rendezvous 模式 | 无大规模数据 | 为高速设计 | 老牌，生态陈旧 |
| SCTP | 传输协议 | 原生不支持 NAT | 需 UDP 封装 | 多流/多宿主 | NAT 兼容差，不推荐 |

## 4.1 关键发现

QUIC 与 DCUtR 的打洞成功率（约 70%）与 TCP 在统计上无显著差异，说明【精确的时序同步机制比底层协议本身更能决定穿透成功率】。DPMP 的双打洞协同正是这一思路。

DCUtR 的 97.6% 成功连接在首次尝试建立，效率极高——其 RTT 同步算法值得借鉴。

MPTCP 是内核级多路径，DPMP 是应用级多路径，后者更灵活（可跨异构协议），前者性能上限更高。

# 五、独创性与短板

## 5.1 独创性

双打洞协同：控制面与数据面分离，用 UDP-RTP 协调 TCP 打洞，思路与 DCUtR 一致且有工程实现。

梯度冗余多路径：hot / warm_safe / warm_loose 三级降级梯度 + 软性探测保活算法，业界不常见，有独立价值。

## 5.2 短板

| 维度 | DPMP | 业界标杆（QUIC） |
| --- | --- | --- |
| 加密 | 明文（无内建） | TLS 1.3 内建 |
| 握手延迟 | 需 SYNC 采样（约 1~4 秒） | 0-RTT / 1-RTT |
| 拥塞控制 | 简单（固定/自适应窗口） | CUBIC / BBR 可选 |
| 多路复用 | 单流 | 多流 |
| 生态 | 自研，仅本项目 | 全球部署 |
| NAT 穿透 | 双打洞 + 多路径 | 依赖专有打洞扩展 |

# 六、演进方向

DPMP 的合理演进不是「变成 QUIC」，而是分工协作：

DPMP 保留：双打洞 + 梯度多路径（这是它的魂）

DPMP 升级：把 UDP-RTP 换成 QUIC 当传输通道

最终组合：

打洞  → DPMP 双打洞 + DCUtR 式 RTT 同步

传输  → QUIC（可靠、加密、低延迟）

韧性  → DPMP 梯度多路径

三条路线互补，才是 P2P 场景下的最强组合。具体可分两步：

第一步（战略）：将 QUIC 作为现有 TCP 通道的升级替代，DPMP 做编排，QUIC 做管道。

第二步（战术）：暂不引入完整 QUIC，先深度借鉴 DCUtR 的 RTT 同步打洞算法，优化现有打洞时序控制——这是提升成功率最直接的一步。

# 七、结论

DPMP 是 P2P 连接编排层，不是传输协议。它的双打洞与梯度多路径具有独创性，对标 DCUtR 与 MPTCP；其 UDP-RTP 是 QUIC 的简化替代。

评价 DPMP 不应问「它比 QUIC 快吗」，而应问「它能否把 QUIC 当管道用」。答案是可以——保留 DPMP 的编排灵魂（打洞 + 多路径），升级传输管道（UDP-RTP → QUIC），即可在可靠、加密、穿透三个维度同时提升。